Входы-выходы НК

№:                            1              2              3              4              5           6         7           8             9            10             11

12

13

14

*

15

MicroSD

16

17

LAN     18

29          28            27          26      25      24      23      22       21         20           19

Винтовые разъемы по периметру платы:

- Датчики температуры DS18B20, двухпроводная или трехпроводная линия (Шина 2)

- Датчики температуры DS18B20, трехпроводная линия (Шина 1)

- Датчики температуры DS18B20, трехпроводная линия (Шина 1)

- Выходы +5V

- GND (-)

- Выход аналоговый 0-10V (D2)

- Выход аналоговый 0-10V (D3)

- Выход изолированный PWM, максимальный ток 8 mA (D5)

- ЭРВ (ULN2003), слева на право: +5V или +12V (* - в зависимости от перемычки), D29, D30, D31

- ЭРВ (ULN2003), слева на право: D32, D33, D34, D35

- Выход изолированный -5V (GND)

- Выход изолированный +5V, 1W

- Реле постоянного тока (оптрон), макс +80V, 50 mA (D36)

- Реле постоянного тока (оптрон), макс +80V, 50 mA (D37)

- Вход цифровой изолированный со сглаживающим конденсатором (D38)

- Вход цифровой изолированный со сглаживающим конденсатором (D64)

- Вход цифровой изолированный со сглаживающим конденсатором (D63)

- Вход цифровой изолированный (D62)

- Вход цифровой изолированный (D61)

- Вход цифровой изолированный (D60)

- Вход аналоговый регулируемый R45 (A5/AD2)

- Вход аналоговый регулируемый R23 (A4/AD3)

- Вход аналоговый регулируемый R22 (A3/AD4)

- Вход аналоговый регулируемый R21 (A2/AD5)

- Вход аналоговый, токовая петля 4-20 мА, 75 Ом (A1/AD6)

- Вход аналоговый, токовая петля 4-20 мА, 75 Ом (A0/AD7)

- GND (-)

- Выходы +3.3V

- Вход/Выходы +12V

Переключатели INP*.1->IS_GND замыкают выводы IS_GND разъемов №15 - №20 (сверху вниз) на изолированный -5V (GND).

Разъемы на плате:

RELAY1 – Выход на плату реле, 3.3V, контакты 1-4 (D39, D40, D41, D42)

RELAY2 – Выход на плату реле, 3.3V, контакты 5-8 (D44, D45, D46, D47)

RELAY3 – Выход на плату реле, 3.3V, контакты 9-12 (D48, D49, D50, D51)

Платы реле 5V - включение высоким уровнем (High Level Trigger)

KEYS – Кнопки, снизу вверх (GND, D66, D67, D68, D69)

LCD – Цифровой дисплей 20x4 символов, 5V, R1 – регулировка контраста

LED – Зеленый светодиод

SER1 – Порт Serial3, 3.3V

SER2 – Порт Serial2, 3.3V

SER3 – Порт Serial1, 3.3V

SER4 – Порт Serial4, 3.3V

I2C_3.3V – Шина I2C 3.3V (I2C)

I2C_5V – Шина I2C 5V (I2C)

I2C1_3.3V – Вторая шина I2C 3.3V (I2C1)

PWM02 – Выходы/Входы МК 3.3V, 9 мА, доступен PWM (GND, D6, D7, D9)

PWM03 – Выходы/Входы МК 3.3V, 9 мА (D13 – 3 мА), доступен PWM (D11, D12, D13[LED])

B1 – Батарейка CR2032, 3V

Датчики токовая петля 4-20 мА 12V подключаются так: